Приложение № 1 к Техническим требованиям

Ведомость объемов работ

ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по комплексному диагностическому обследованию трансформатора собственных нужд ТСН-2 для СП Нерюнгринская ГРЭС, г. Нерюнгри.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценка влажности твердой изоляции. | услуга | 2 |
| 2 | Оценка деструктивных процессов в бумаге. | услуга | 2 |
| 3 | Оценка загрязнения твердой изоляции продуктами разложения масла, бумаги и конструкционных материалов. | услуга | 2 |
| 4 | Определение наличия и места расположения источников частичных разрядов (ЧР) в силовом трансформаторе, реакторе. | услуга | 2 |
| 5 | Оценка состояния магнитной системы. | услуга | 2 |
| 6 | Оценка динамического состояния обмоток. | услуга | 2 |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора, реактора. | услуга | 2 |
| 8 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции. | услуга | 2 |
| 9 | Определение отношения С2/С50 (степень увлажненности изоляции обмоток) | услуга | 2 |
| 10 | Проведение размагничивания магнитопровода для исключения влияния остаточного намагничивания на достоверность измеренных значений. | услуга | 2 |
| 11 | Измерение тока потерь холостого хода. | услуга | 2 |
| 12 | Оценка состояния трансформаторного масла в основном баке и баке РПН. | услуга | 2 |
| 13 | Оценка состояния системы охлаждения трансформатора. | услуга | 2 |
| 14 | Оценка работы системы очистки трансформаторного масла. | услуга | 2 |
| 15 | Оценка состояния контактной системы, привода, переключающего устройства РПН. | услуга | 2 |
| 16 | Оценка состояния бака и уплотнения. | услуга | 2 |
| 17 | Оценка состояния расширителя и системы защиты трансформаторного масла. | услуга | 2 |
| 18 | Проведение электрических измерений на отключенном трансформаторе в соответствии с РД 34.45-51.300-97 (6-е издание, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006года). | услуга | 2 |
| 19 | Проведение измерений и испытаний в режиме нагрузки и холостого хода трансформатора: | услуга | 2 |
| 20 | Измерение частичных и других электрических разрядов. | услуга | 2 |
| 21 | локализация ЧР, а также искровых и дуговых разрядов. | услуга | 2 |
| 22 | Тепловизионное обследование. | услуга | 2 |
| 23 | Вибрационное обследование. | услуга | 2 |
| 24 | Акустическое обследование. | услуга | 2 |
| 25 | Измерение уровня магнитного поля. | услуга | 2 |
| 26 | Отбор проб трансформаторного масла из баков трансформатора из РПН, маслонаполненных вводов, для проведения анализов в полном объёме ФХАМ (в соответствии с п.1-11 таблицы 25,4 РД 34.45-51.300-97) и ХАРГ (РД 153-34.0-46.302-00). | услуга | 2 |
| 27 | Определение фактической перегрузочной способности и допустимого времени работы трансформаторов. | услуга | 2 |
| 28 | Обработка полученных данных, анализ результатов испытаний и измерений. | услуга | 2 |