Приложение 1 к Документации о закупке

Технические требования

«ОКПД2 43.12.11.190 Выполнение работ по чистке чаши шлакозолоотвалов Чульманской ТЭЦ, пос. Чульман и НГВК, г. Нерюнгри»

Лот № 41023009-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК-НерГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)....................................................................................................................................................4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

5.	Приложения	14

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СП | Свод правил |
| СТО | Стандарт организации |
| РД | Рабочая документация |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СО | Стандарт организации |
| ППР | Проект производства работ |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| НГВК | Нерюнгринская городская водогрейная котельная. |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 43.12.11.190 Выполнение работ по чистке чаши шлакозолоотвалов Чульманской ТЭЦ, пос. Чульман и НГВК, г. Нерюнгри»

Цель выполнения работ

Целью работы  является освобождение заполненных объемов шлакозолоотвалов НГВК г. Нерюнгри и Чульманской ТЭЦ, пос. Чульман, образование свободной ёмкости шлакозолоотвала для недопущения аварийных ситуаций. Вывоз в объеме НГВК 27 000 м3 и  ЧТЭЦ в объеме 45 000 м3

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ОКПД2 43.12.11.190 Выполнение работ по чистке чаши шлакозолоотвалов Чульманской ТЭЦ, пос. Чульман и НГВК, г. Нерюнгри | Структурное подразделение «Нерюнгринс-кая ГРЭС» Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, п. Чульман | Золошлакоотвал(НГВК), Инвентарный номер №H0200021; Золошлакоотвал 3-я очередь (ЧТЭЦ), Инвентарный номер №H0000216; |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по чистке чаши шлакозолоотвалов Чульманской ТЭЦ, пос. Чульман и НГВК, г. Нерюнгри | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим ТТ) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по чистке чаши шлакозолоотвалов Чульманской ТЭЦ, пос. Чульман и НГВК, г. Нерюнгри | с даты заключения договора | 31.12.2026 г. |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | ### Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; - РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений предприятия. Часть 2. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений» (утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" от 22.12.1998); - СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272); - ГОСТ Р 59057-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель» (утв. приказом Росстандарта от 30.09.2020 № 709-ст); - СТО 70238424.27.100.017-2009 Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования (утв. приказом НП "ИНВЭЛ" от 25.08.2009 № 62); - Положение 21-002-2019 «Об организации и выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования АО «ДГК», (Приложение №5 к настоящим ТТ); - Техническими условиями, ППР, планом участка очистки ЗШО (Приложение №4 к настоящим ТТ). |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к работам, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение работ в установленные сроки, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. До начала работ Подрядчик обязан: - Предоставить приказы на ответственных лиц, осуществляющих контроль на объекте по соблюдению техники безопасности, охране труда. - Проверить выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 технических требований - Определить состав бригад (участков) для выполнения работ по Договору по численности, квалификации и профессиям в соответствии с сетевым графиком работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; - Назначить руководителей работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - Назначить лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; - Проверить удостоверения по охране труда рабочих и механизаторов, задействованных в выполнении работ на объекте; - Проверяют выполнение требований допуска персонала, предусмотренного п. 1.2.2 технических требований - разрабатывают и предоставляют Заказчику на согласование ППР с указанием методов и технологии выполнения работ, организационные вопросы, мероприятия по технике безопасности и охране труда. - Размещение золошлаковых отходов на специализированном полигоне исполнителя. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» от 25.09.2025г. №П-ДГК/795) (Приложение №5 к настоящим ТТ); - Инструкцией по организации пропускного режима СП Нерюнгринская ГРЭС (Приложение №5 к настоящим ТТ). |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества материалов |  |  |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих для выполнения работ материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. |  |  |  |
|  | Требования к технике Подрядчика | Минимальное количество техники Подрядчика необходимые для выполнения работ по чистке чаши шлакозолоотвалов Чульманской ТЭЦ, пос. Чульман и НГВК, г. Нерюнгри: - Экскаватор вместимость ковша 1 (1-1,2) м3 - не менее 1 единицы; - Бульдозер мощностью до 243 кВт (330 л.с.) - не менее 1 единицы; - Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью до 15тн - не менее 2 единиц. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. До начала работ Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику график выполнения работ, технологические карты, проекты производства работ. После окончания работ в срок Подрядчик представляет отчетные документы в объеме и форме определенной Заказчиком. Контроль за ходом и качеством работ осуществляется как Подрядчиком совместно с Заказчиком. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком не вмешиваясь в его организационную деятельность. Заказчик вправе вмешаться в производство работ Подрядчика, если последний: - своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего золоотвала СП Нерюнгринской ГРЭС или нарушает ПТЭ, ПТБ, правила Ростехнадзора РФ, правила противопожарной безопасности или угрозу жизни людей, или угрозу экологической безопасности населения; - выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок невозможно; - допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами; - не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |
|  | Подрядчик должен: - Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ. - В соответствие с установленными правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ. - Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. - Проводить работы аттестованными и квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР, которые обучены смежным профессиям (стропальщик; землекоп) и иметь удостоверение об обучении смежной профессии в организации, имеющей лицензию и ежегодно проходить проверку знаний. - Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления. |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
|  | ### Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123. - ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" от 18.10.2011 № 010/2011. - ИПБОТ-ЗАО "ССК"-378-2008 Инструкция по промышленной безопасности и охране труда при проведении земляных работ от 24.05.2017 № 378-2008. |  |  |  |
|  | ### Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875); Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Место производства работ должно быть оснащено средствами пожаротушения. |  |  |  |
|  | ### Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех работ и общестроительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»; - СТО 70238424.13.060.30.001-2008 Тепловые электрические станции. Экологическая безопасность. Защита водной среды. Нормы и требования; - СП 34.13330.2021 «СНиП 2.02.02-85* Автомобильные дороги» (утв. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2021 № 53/пр). |  |  |  |
|  | ### Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения работ. Заказчик ознакомляет Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461). При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке) |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ После выполнения работ по перемещению золы должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока и обеспечить надежную эксплуатацию золоотвала с момента приемки работ при соблюдении электростанцией правил эксплуатации. |  |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
| 2.3.1 | ### Общие требования к оформлению документации |  | Подрядчик представляет Заказчику электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 на цифровом носителе в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы», в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах, исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с: - Положением 21-003-2019 «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения.», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК» (Приложение №5 к настоящим ТТ): - Приказом Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". |  |  |
| 2.3.2 | Состав документации включает в себя, но не ограничивается следующими документами |  | - Исполнительные геодезические схемы участков разработанной золы в дополнительной секции буферного золоотвала; - Исполнительные геодезические съемки отсыпки золы в буферный золоотвал СП Нерюнгринская ГРЭС (Чульманская ТЭЦ, НГВК); - Исполнительные схемы временных дорог; - Исполнительные схемы на содержания существующих дорог; - Исполнительные схемы рекультивации буферного золоотвала СП Нерюнгринская ГРЭС (Чульманская ТЭЦ, НГВК); - Общий журнал работ; - Уточненная ведомость объёма работ; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Копии рапортов работы механизмов; - Копии путевых листов на автотранспорт; - Табеля учета работы механизмов и автотранспорта, - Акты приемки выполненных работ; - фото/видео материалы (при необходимости); - другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687); - При возникновении необходимости проведения аварийно-восстановительных работ, порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика определяется в соответствии с Положением АО «ДГК» 21-004-2017 «по формированию и управлению работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП филиалов АО «ДГК» (Приложение №5 к настоящим ТТ). |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |
|  | Подробно требования к ответственности подрядчика указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №6), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |
|  | Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  |  |
|  | Требования к Победителю Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес mameychik-aa@dgk.ru дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |
| 6.1 | Требования к кадровым ресурсам Победителя: Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: иметь в наличие не менее 2-х человек (руководитель, производитель работ) прошедших проверку знаний требований охраны труда. |  |  | Подтверждается: Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 2 человек, (руководитель, производитель работ), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску |  |
| 6.2 | Требования к МТР Победителя: Для выполнения работ по чистке чаши шлакозолоотвалов Чульманской ТЭЦ, пос. Чульман и НГВК, г. Нерюнгри. Победитель должен иметь на правах собственности или ином законном основании минимально необходимое количество спец техники: - Экскаватор вместимость ковша 1 (1-1,2) м3 - не менее 1 единицы; - Бульдозер мощностью до 243 кВт (330 л.с.) - не менее 1 единицы; - Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью до 15тн - не менее 2 единиц. |  |  | Подтверждается: Подтверждается копиями договоров аренды (в случае владения по договору аренды) и/или копиями договоров оказания услуг и/или копиями иных документов, подтверждающих законное право владения (в случае владения на ином основании). |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента). Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где     P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.

    - Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

    - В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

Приложения

Приложение №1 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2 - Ведомость объемов работ;

Приложение № 3 - Локальный сметный расчет;

Приложение № 4 - План участка очистки ЗШО.

Приложение № 5 – Локальные нормативные документы АО «ДГК»;