Приложение № 1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

ОКПД 43.39.19.190 Выполнение ремонтных работ помещений, прилегающей территории Исполнительного аппарата расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65.

Лот № 11002006-РЕМ ПРОД-2026-ДГК.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):	16

4.2.	Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):  16

5.	Приложения	16

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| НДТ | Нормативно-техническая документация |
| СП | Свод правил |
| МДС | Методические документы в строительстве |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| СТО | Стандарт организации |
| РД | Рабочая документация |
| СНиП | Строительные нормы и правила |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 43.39.19.190 Выполнение ремонтных работ помещений, прилегающей территории Исполнительного аппарата расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65.

Цель выполнения работ

Целью работы является приведение в нормативно-техническое состояние помещений в здании и козырька здания для повышения эксплуатационной надёжности.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| №п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Помещения и козырек здания Исполнительного аппарата | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65 | Административное здание |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 43.39.19.190 Выполнение ремонтных работ помещений, прилегающей территории Исполнительного аппарата, расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям). |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 43.39.19.190 Выполнение ремонтных работ помещений, прилегающей территории Исполнительного аппарата, расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65. | с даты, следующей за датой заключения договора | в течение 6 месяцев с даты заключения договора |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: ОКПД 43.39.19.190 Выполнение ремонтных работ помещений, прилегающей территории Исполнительного аппарата, расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ МинЭнерго России от 25.10.2017 №1013); - Методические указания по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций (приказ АО «ДГК» от 28.10.2024 №762); - СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2019) «Свод правил. Организация строительства»; - СТО 17330282.27.100.006-2008 Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования; - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022 №19); - РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятия. Часть 2, раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»; - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; - СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (ред. от 28.01.2019); - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» ред. от 10.12.2019; - СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр); - ВСН 214-82 Сборник инструкций по защите от коррозий; - Положение «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК»» №21-003-2019 (приказ АО «ДГК» от 29.11.2019 №555); - Технические условия, технологические карты и проекты производства работ. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |  | -//- |
| 1.2.1. | Требования к организации процесса выполнения работ: |  | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ и отремонтированных помещений, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Подрядчик разрабатывает план подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятым к исполнению объемом работ и согласованным участием в материально–техническом обеспечении ремонтных работ. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. До начала ремонта Подрядчик: - проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту. - определяет состав бригад (участков) по численности, квалификации и профессиям в соответствии с графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; - назначает руководителей работ по ремонту отдельных видов работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; - проверяет удостоверения стропальщиков, крановщиков и лиц других специальностей на право выполнения работ при ремонте; - проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 ТТ. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  | - |
| 1.2.2. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» № П-ДГК/795 от 25.09.2025) (Приложение №4 к ТТ). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  | - |
| 1.3. | Требования к используемым материалам, контролю качества работ и материалов |  |  |  | -//- |
| 1.3.1. | Требования к используемым материально – техническим ресурсам |  | Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком самостоятельно. - Материалы, приобретаемые Подрядчиком должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений. Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком. - В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в технической и сметной документации, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. - * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. |  | - |
| 1.3.2. | Контроль качества используемых запасных частей и материалов |  | Руководители работ подрядных организаций, совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов. Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально-технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. |  |  |
| 1.3.3. | Контроль качества работ |  | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |
| 1.4. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  | -//- |
| 1.4.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  | Подрядчик должен иметь необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). |  |  |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  | -//- |
| 1.5.1. | ### Требования к безопасности выполняемых работ |  | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123. Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  | - |
| 1.5.2. | ### Соблюдение требований пожарной безопасности |  | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. №123-ФЗ от 22.07.2008; - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  |
| 1.5.3. | ### Соблюдение требований к охране окружающей среды |  | При выполнении всех ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); - Водный кодекс Российской Федерации; В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
| 1.5.4. | ### Соблюдение требований охраны труда |  | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Министерства труда от 11.12.2020 № 883н); - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н) - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н. - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н); - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке) |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ Состояние помещений и козырька после ремонта должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока. |  |  |  | -//- |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | -//- |
| 2.3. | Требования к оформлению и составу документации Представить Заказчику с актами выполненных работ (в 2 (двух) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Смета» на цифровом носителе) исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 2-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с: - Приказом Министерства строительства и ЖКХ №344/пр от 16.05.2023 «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Регламентом оформления документации при проведении сварочных работ при монтаже и ремонте оборудования объектов АО «ДГК»» (приказ АО «ДГК» от 15.05.2023 №340); - Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 АО «ДГК». Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику исполнительную и сдаточную документацию в следующем составе, но не ограничиваясь: - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - исполнительные чертежи; - акт освидетельствования скрытых работ; - фактическая ведомость (опись) объёма ремонтно-строительных работ; - акт приёмки из ремонта здания, сооружения; - фото- видеозаписи результата работ (при необходимости); - другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. |  |  |  | -//- |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №6 и №7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | -//- |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  | -//- |
|  | Требования к победителю закупки Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (chunarev-dn@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Требования к кадровым ресурсам Победителя 1. Согласно п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: Иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда. |  | Подтверждается: - копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- 4. Требования к составлению сметной документации на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации при заключении договора:

4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальном сметном расчете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат до начисления НДС).

Порядок расчета понижающего коэффициента определяется по формуле:

P=N*k,

где     P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора, определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложении №3 к ТТ;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в коммерческом предложении (точность понижающего коэффициента указывается до 7 знаков после запятой).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1.1, не допускается.

4.2. Требования к составлению сметной документации на этапе исполнения договора:4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1 к ТТ.

4.2.2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком в рамках непредвиденных расходов, подлежат оплате на основании платёжных документов (счет-фактура, накладная, платежное поручение банка и др.) по нормативному расходу. Материалы, учтённые в расценках по сборникам ФССЦ, подтверждать платёжными документами не требуется. Поставляемые материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в нормативной документации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

- Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2: Ведомость объемов работ (ВОР);

Приложение № 3: Локальный сметный расчет;

Приложение № 4: Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025 (Утверждено приказом АО «ДГК» от 25.09.2025 № П-ДГК/795).